白银有色集团股份有限公司第三冶炼厂（硫酸系统）

安全诊断隐患清单

根据《白银市安全生产委员会关于印发﹤危险化学品领域“防风险除隐患保安全”百日攻坚专项整治行动方案﹥的通知》（市安委字〔2022〕16号）的要求，2022年8月23日，白银市应急管理局组织甘肃恒邦安全管理咨询有限公司专业技术人员对白银有色集团股份有限公司第三冶炼厂（硫酸系统）进行了安全诊断。

本次安全诊断，我公司专业技术人员按分工从总图、生产工艺、设备设施、电气仪表、应急消防、基础管理等六个方面共查出隐患25项，其中一般隐患24项，重大隐患1项。

具体安全诊断隐患清单汇总见附件。

被检查单位（签字）：

甘肃恒邦安全管理咨询有限公司（签字）：

白银有色集团股份有限公司第三冶炼厂（硫酸系统）安全诊断隐患清单

| 序号 | 隐患名称 | 依据 | 是否是重大隐患 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 硫酸车间专职安全员李文成暂未取得安全管理人员资格证。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条；《甘肃省生产经营单位安全生产主体责任规定》（甘肃省政府令133号令）。 | 是 |
|  | 企业硫酸生产系统涉及重点监管的危险化学品二氧化硫和三氧化硫，但未运用HAZOP分析法进行安全风险辨识分析，未编制HAZOP分析报告。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第五条。 | 否 |
|  | 硫酸车间仅有二氧化硫风机的自保联锁，未设置烟气净化气体出口温度与上塔酸压力、应急事故水、二氧化硫风机之间的联锁控制；未设置净化、干吸循环泵等制酸系统关键设备和二氧化硫风机的联锁停车系统。 | 《冶炼烟气制酸工艺设计规范》（GB50880-2013）第3.2.13条；《冶炼烟气制酸安全生产规范》第5.4条a）。 | 否 |
|  | 硫酸车间控制室张贴岗位告知卡（内容为工艺控制参数），成品酸的酸温控制为50℃，不符合规范要求的应小于40℃。 | 《冶炼烟气制酸工艺设计规范》（GB50880-2013）第3.3.6条。 | 否 |
|  | 硫酸车间操作规程缺少关键控制参数的报警值等工艺信息，操作规程中未包含危险化学品危害信息，操作规程中缺少脱硫工序操作规程。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第八条。 | 否 |
|  | 硫酸车间铁路装卸区硫酸输送泵未接地。 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）第3.0.4条。 | 否 |
|  | 硫酸车间冷却器二层平台防护栏杆部分断裂。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）第4.5.1条。 | 否 |
|  | 硫酸6kV高压配电室未设置防火门。 | 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第4.3.1条。 | 否 |
|  | 硫酸储罐区防火堤两处人行台阶同一侧开设。 | 《石油化工企业设计防火规范标准》（GB50160-2008）第6.2.17条。 | 否 |
|  | 制酸控制系统设有工艺报警显示，但未提供报警处置记录。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三(2013〕88号)第八条。 | 否 |
|  | 硫酸车间硫酸罐及管道色标为红色，不符合要求。 | 《冶炼烟气制酸工艺设计规范》（GB50880-2013）第8.9.1条。 | 否 |
|  | 硫酸控制室未设火灾报警探测器。 | 《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》 附录D第26条。 | 否 |
|  | 硫酸装车区装卸台下部区域未设置洗眼器。 | 《冶炼烟气制酸安全生产规范》（GB/T 29524--2013）第5.4.g条。 | 否 |
|  | 硫酸装车区个别法兰未设防喷溅措施。 | 《冶炼烟气制酸安全生产规范》（GB/T 29524--2013）第5.4.h条。 | 否 |
|  | 动力车间煤焦油立式储罐未经正规设计。 | 《重点县危险化学品企业安全风险隐患排查表》（2022年第一轮）2.2.2条。 | 否 |
|  | 焦油池入口处未设置人体导除静电装置。 | 《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第4.2.10条。 | 否 |
|  | 焦油池部分人孔处未设受限空间安全警示标识。 | 《有限空间作业安全指导手册》（应急厅函〔2020〕299号）第4.1条第3款。 | 否 |
|  | 查阅2022年5月10日，企业硫酸车间停车方案以及2022年6月8日硫酸车间开车方案，均无安全风险辨识分析内容以及开停车过程确认表，也无生产和安全管理部门审查记录。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十条。 | 否 |
|  | 安全生产责任制考核评价办法未落实。 | 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第三条，《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准2.3。 | 否 |
|  | 查阅企业公司级安全教育培训，均未对培训效果进行评估。 | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准5.1。 | 否 |
|  | 未按照《国务院安委会办标本兼制遏制重特大事故工作指南》（安委办〔2016〕3号）要求进行风险分级；查“硫酸车间、熔炼车间危险源辨识及风险控制措施”，安全风险辨识评估记录不全面，未全面辨识出设备设施、作业环境带来的风险；未按照GB6441-1986要求的20类伤害类别确定安全风险。 | 《国务院安委会办标本兼制遏制重特大事故工作指南》（安委办〔2016〕3号）、《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕11号）、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见》（安委办〔2017〕7号）、《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）、《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441—1986）、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008)第5.2.2.1条。 | 否 |
|  | 编制的安全检查表与企业实际不符，未见安全检查表评审、修订记录，未见安全检查表应用培训记录。 | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准11.2、《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准11.1。 | 否 |
|  | 查“2022年2月18日第三冶炼厂安全监察问题接收整改销号登记表”，安全隐患销号缺少整改负责人、验收负责人签字确认。 | 《甘肃省生产安全事故隐患排查治理办法》（甘肃省人民政府令 第127号，自2016年11月1日起施行）。 | 否 |
|  | 未使用信息化平台上报安全风险分级管控和隐患排查治理情况。 | 重点县危险化学品企业安全风险隐患排查表（2022年第一轮）第1.4.7条。 | 否 |
|  | 查2022.5.21号有限空间安全作业证，作业危险因素辨识结果未按照GB6441-1986要求进行填写；未见相关作业人员的安全交底记录。 | 《危险化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2022）。 | 否 |